| B.P.U |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U |  | Prix Unitaires |
| TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET OBLIGATOIRES |  |  |  |  |
| Fourniture et mise a disposition obligatoire durant toute la période des travaux en extérieur jusqu'à la réception des travaux par le B.E.T d'échafaudage, exécuté en toute hauteur jusqu'au toit y compris une protection pour piétons au filet, des plateaux stables et sécurisés, d'échelles métalliques, ainsi que les travaux de démontage, de replis, de nettoyage et toute sujétion de bonne exécution. |  |  |  |  |
|  | 01: TRAVAUX DE DÉPOSE ET DE DÉMOLITION |  |  |  |
| 01.01 | Dépose des appareils de chauffage à gaz existants et leurs cheminées ainsi que leur alimentation à gaz y compris rebouchage des trous, ainsi que toute sujétion de bonne exécution. | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 01.02 | Dépose de climatiseurs existants avec leurs unités extérieures, les supports métalliques, les conduits, la câblerie et accessoires, y compris nettoyage et rebouchage, ainsi que toute sujétion de bonne exécution. | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 01.03 | Dépose de faux plafonds existants à base de plâtre et lattés roseaux y compris nettoyage et rebouchage, ainsi que toute sujétion de bonne exécution. | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 01.04 | Dépose de faux plafonds en plaques de plâtre démontable et tous ses accessoires y compris nettoyage et rebouchage, ainsi que toute sujétion de bonne exécution. | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 01.05 | Dépose de faux plafonds en PVC démontables ou autres et tous ses accessoires y compris nettoyage et rebouchage, ainsi que toute sujétion de bonne exécution. | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 01.06 | Dépose de la chape en béton non armé sur une épaisseur maximale de 4 cm, y compris nettoyage et toute sujétion de bonne exécution. | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 01.07 | Démontage de planchers en voutains en briques détériorés avec dégagement, tamisage et stockage des terres de remplissage dans des sacs en jute, ainsi que la dépose de solives métalliques détériorées y compris étaiements provisoires du plancher par le bas en bois blanc madrier et toutes autres sujétions d’exécutions. | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 01.08 | Dépose de menuiseries existantes indépendamment du matériau (bois, métallique, aluminium) et de toutes dimensions y compris cadres, quincaillerie, serrurerie ainsi que la mise en dépôt de celles jugées récupérables dans un endroit désigné par le maitre de l'ouvrage et toutes autres sujétions d’exécutions. |  |  |  |
|  | a/ Portes | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
|  | b/ Fenêtres | U |  |  |
|  | Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 01.09 | Dépose de briques de verre carrées type "Nevada" et stockage des éléments non endommagés à un endroit désigné par le maitre de l'ouvrage et le BET de suivi le reste sera évacué et toutes autres sujétions d’exécutions et toutes autres sujétions d’exécutions. . | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 01.10 | Dépose de barreaudages et auvents métalliques, y compris toutes sujétions de bonne exécution |  |  |  |
|  | a-Dimension: 2,60 x 2,10 m | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
|  | b-Dimension: 2,70 x 0,90 m | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
|  | c-Dimension: 2,00 x 1,00 m | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
|  | d-Dimension: 1,00 x 1,20 m | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
|  | e-Dimension: 1,40 x 2,40 m | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 01.11 | Dépose des éléments détériorés de la main courante en bois de la rampe d'escalier, y compris toutes sujétions de bonne exécution | ML |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : _________________________ |  |  |  |
| 01.12 | Dépose soigneuse et minutieuse des éléments métalliques du garde corps ainsi que la mise en dépôt et réparation de ceux jugés récupérables dans un endroit désigné par le maitre de l'ouvrage et le BET de suivi, y compris toutes sujétions de bonne exécution | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 01.13 | Dépose soigneuse de panneaux de murs en bois avec entreposage à un endroit désigné par le maitre de l'ouvrage et le BET de suivi, y compris toutes sujétions de bonne exécution | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 01.14 | Démolition manuelle de cloisons en maçonnerie de brique, y compris toutes sujétions de bonne exécution | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 01.15 | Grattage et piquage des enduits de toutes nature sur tout types de murs ( pierres, maçonneries…) y compris toutes sujétions de bonne exécution des travaux | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 01.16 | Décapage des murs extérieurs et intérieurs jusqu’à la partie saine, sur toute hauteur aux endroits indiqués par le maître de l’œuvre, y compris toutes sujétions de bonne exécution des travaux. | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : __________________________ |  |  |  |
| 01.17 | Dépose de revêtements muraux existants (faïence), y compris mortier de pose et toutes sujétions de bonne exécution des travaux. | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : __________________________ |  |  |  |
| 01.18 | Dépose de revêtements de sol existants (carrelage et marbre), y compris mortier de pose et toutes sujétions de bonne exécution des travaux. | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 01.19 | Dépose de plinthes, y compris mortier de pose et toutes sujétions de bonne exécution des travaux.. | ML |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : _________________________ |  |  |  |
| 01.20 | Dépose des équipements sanitaires, WC à la turque ainsi que le socle de scellement, la tuyauterie d'évacuation, les canalisations d'alimentation d'eau et toutes sujétions de bonne exécution des travaux. | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 01.21 | Dépose des équipements sanitaires, laves main et lavabos, ainsi que la tuyauterie d'évacuation, les canalisations d'alimentation d'eau et toutes sujétions de bonne exécution des travaux. | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 01.22 | Dépose de descentes des eaux pluviales, usées et vannes en toutes matières, y compris colliers, coudes, accessoires et toutes sujétions de bonne exécution des travaux. | ML |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : _________________________ |  |  |  |
| 01.23 | Dépose minutieuse et soigneuse des installations électriques existantes, y compris descellement des éléments encastrés ou apparents et toutes sujétions de bonne exécution des travaux. |  |  |  |
|  | a- Câblerie, Gaines de toutes sections | ML |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : _________________________ |  |  |  |
|  | b- Appareillage : interrupteurs, prises de courant, tableau de commande, boites de dérivation | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
|  | c- armoires d'étages et général | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 01.24 | Dépose manuelle de tuiles en terre cuite existantes avec nettoyage et mise en dépôt des éléments jugés récupérables dans un endroit désigné par le maitre de l'ouvrage et le BET de suivi et évacuation du reste à la décharge publique | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 01.25 | Dépose de l'ancien trottoir avec bordures, chape en béton et revêtement, y compris toutes sujétions de bonne exécution des travaux. | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 01.26 | Dépose des extracteurs d'air ainsi que le système de fixation et son installation électrique, y compris toutes sujétions de bonne exécution des travaux. | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 01.27 | Dépose totale des cloisons en aluminium ainsi que les châssis, les vitrages, les panneaux de remplissage, y compris descellement des cadres et toutes sujétions de bonne exécution des travaux. | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 01.28 | Démolition des paillasses au niveau de laboratoires y compris jambage en maçonnerie, plan de travail, éviers, tuyauterie et toute sujétion de bonne exécution des travaux. | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 01.29 | Manutention et Évacuation des gravats et débris à la décharge publique | M³ |  |  |
|  | Le Mètre cube : ____________________________ |  |  |  |
|  | 02: CONFORTEMENT ET CONSOLIDATION |  |  |  |
| 02.01 | Traitement de la surface inférieure des I.P.E des planchers à voutains en procédant au brossage et nettoyage des profilés métalliques (solives) avec Application d'antirouille, y compris toutes sujétions de bonne exécution. | ML |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : _________________________ |  |  |  |
| 02.02 | Exécution d’un plancher traditionnel à voûtains composé de profilés métalliques (les solives porteuses), voutains en brique creuse, de remplissage en terre tamisée mélangée à la chaux éteinte (selon les dosages fournis par le BET) et une chape en béton armé de treillis soudés de 6 mm de diamètre, y compris coupes, chutes, couche d’antirouille, étaiements provisoires et toutes sujétions de bonne exécution. | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 02.03 | F/P profilés métalliques y compris chutes, coupes, traitement antirouille, ancrage scellement et toute sujétion de bonne exécution | Kg |  |  |
|  | Le Kilogramme : ____________________________ |  |  |  |
| 02.04 | Exécution de voûtains en briques creuses pour planchers y compris coffrage, étaiement et toutes sujétions de bonne exécution. | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 02.05 | Remplissage en terre tamisée et séchée avec ajout de lait de chaux éteinte (selon les dosages fournis par le BET) sur une épaisseur de 20 cm y compris un film polyane. et toute sujétion de bonne exécution | M³ |  |  |
|  | Le Mètre cube : ____________________________ |  |  |  |
| 02.06 | Réalisation d'une chape en béton armé de treillis soudés de Ø 6 mm, dosé à 350 kg/m³ sur une épaisseur maximale de 6 cm, y compris toute sujétion de bonne exécution | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 02.07 | F/P de revêtement mural en pierres reconstituées au niveau du soubassement du bâtiment avec traitement des joints en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, ainsi que toute sujétion de bonne exécution. | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 02.08 | Traitement de fissures traversantes de murs porteurs en maçonnerie de toute épaisseur, de toute nature et à toute hauteur, par le procédé de découdre et coudre de la maçonnerie en briques pleines en terre cuite ou en pierres en réutilisant les pièces récupérables et en substituant celles endommagées y compris toute sujétion de bonne exécution | ML |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : _________________________ |  |  |  |
| 02.09 | Réparation de menus ouvrages en béton armé, dégraissage jusqu'au noyau sain, brossage des aciers, reprise du béton associé à un adjuvant de reprise et coffrage y compris toute sujétion de bonne exécution | M³ |  |  |
|  | Le Mètre cube : ____________________________ |  |  |  |
| 02.10 | Reprise et consolidation de l’escalier, y compris étaiement , décapage, dépose et mise en dépôt des éléments jugés récupérables. | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
|  | 03: TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET MAҪONNERIE |  |  |  |
| 03.01 | F/P de maçonnerie en briques de 5 cm d'épaisseur hourdé au mortier de ciment et enduite au ciment dosé à 250 kg/m3, renforcé par des chainages en béton armé (section 5 cm x 10 cm) pour une surface inférieure à 15 m² de maçonnerie, y compris coupe, scellement, et toutes sujétions de bonne exécution. | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 03.02 | F/P de maçonnerie en briques de 10 cm, y compris enduit en ciment dosé à 250 kg/m3. Mêmes prescriptions que l'article 3.1 | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 03.03 | F/P de cloisons en plaques de plâtre type "BA 13" fixe et continu y compris ossature métallique en aluminium, accessoires, vis, bande à joint et bande armée, ainsi que toute sujétion de bonne exécution des travaux. | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 03.04 | F/P de cloisons amovibles avec Structure en profilés d'aluminium avec un remplissage en vitrage simple transparent de 6 mm d'épaisseur en vitrophanie selon orientation du BET y compris quincaillerie , joints et toutes sujétions de bonne exécution | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 03.05 | Application d’enduit au mortier batard (à base de sable, chaux hydratée et ciment selon les dosages fournis par le BET) sur les murs intérieur et extérieure en briques et moellons, exécuté en trois couche sur des surfaces propres, égalisées et humidifiées à chaque fois, y compris mise en place des règles en bois pour dressage et égalisation ainsi que toutes sujétions de bonne exécution. | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 03.06 | F/P de Bordure de trottoir en ciment posé sur un lit de sable et hourdé au mortier de ciment dosé à 250 kg/m³, y compris toutes sujétions de bonne exécution. | ML |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : _________________________ |  |  |  |
| 03.07 | F/P de corps de chaussée pour trottoir avec travaux de fouilles, de compactage, y compris toutes sujétions de bonne exécution et composé de : | M² |  |  |
|  | a/ Une couche drainante en TVC bien compactée sur une EP 10 cm |  |  |  |
|  | b/ Une couche en TUF bien compactée et arrosé sur une épaisseur de 15 cm |  |  |  |
|  | c/ Une chape en mortier de ciment sur 3 cm d'épaisseur, finie avec une barbotine |  |  |  |
|  | d/ Finition de la surface en béton imprimé |  |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
|  | 04: REVÊTEMENTS DES SOLS ET DES MURS ET DES FAUX PLAFONDS |  |  |  |
| 04.01 | F/P de revêtement de sol en carreaux de marbre (30 x 30 x 3 cm) de couleur blanc carrara, posé sur un bain de mortier y compris barbotine en mortier de ciment pour réglage de niveau et remplissage des joints en ciment blanc, couleur et qualité au choix du maitre de l'ouvrage et du BET de suivi et toutes sujétions de bonnes exécution. | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 04.02 | F/P de plinthes en marbre ep 1,5 cm, couleur et qualité au choix du maitre de l'ouvrage et du BET du suivi d'une avec une hauteur de 10 cm et toutes sujétions de bonnes exécution. | ML |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : _________________________ |  |  |  |
| 04.03 | F/P de revêtement de sol en carreaux type "TERRA STONE", posé sur un bain de mortier y compris chape en béton pour réglage de niveau et remplissage des joints en ciment blanc, couleur et qualité au choix du maitre de l'ouvrage et du BET de suivi | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 04.04 | F/P Plinthes vernissées en terre cuite de 7 cm de hauteur posées sur le nu des murs et cloisons, le bord arrondi de la plinthe sera au contact direct avec l’enduit sans encastrement y compris coupes, chutes, nettoyage et toutes sujétions. | ML |  |  |
|  | Le mètre linéaire |  |  |  |
| 04.05 | F/P de dalle de sol anti dérapante pour les salles d'eau, couleur et qualité au choix du maitre de l'ouvrage et du BET de suivi | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 04.06 | F/P de faïence de dimension ( 25 x 40 ) pour salle d'eau posé sur bain de mortier avec lisières et finition des angles en P.V.C et y compris remplissage des joints en ciment blanc, couleur et qualité au choix du maitre de l'ouvrage et le BET de suivi | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 04.07 | F/P des appuis de fenêtres en granito préfabriqué armé d'un treillis soudés d'une épaisseur de 4 cm posé avec bordures arrondies de 3 cm sur les parois posé sur un bain de mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, y compris toutes sujétion de bonne exécution | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 04.08 | F/P de marches et contre marches en marbre d'une épaisseur de 2 cm après dépose des marches endommagées, décapage de la surface et nettoyage, y compris toutes sujétion de bonne exécution | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 04.09 | F/P d'étanchéité sous carrelage pour salle d’eau, balcons et galeries, réalisée à base de peinture bitumineuse sur 3 couches croisées sur l'ensemble des surfaces des chapes des locaux humides avec un relevé sur murs de 15 cm, y compris toutes sujétions de bonne exécution. | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 04.10 | Fourniture et pose de faux plafond amovible en plaques de plâtre type "BA 13" posées dur du rail invisible en aluminium y compris jointoiement, alignement et planimétrie selon les règles de l'art et toutes sujétions de mise en œuvre | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 04.11 | Fourniture et pose de faux plafond amovible et hydrofuge en plaques de plâtre type "BA 13" pour locaux humides (sanitaires), mêmes prescriptions que l'article 04.10 | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
|  | 05: PEINTURE ET ENDUITS |  |  |  |
| 05.01 | F/P Peinture vinylique à base de résine acrylique, de couleur au choix du maitre de l'ouvrage, exécutée en deux couches sur murs extérieurs avec application au préalable d'une couche de fixateur, la prestation comprend tous les travaux préparatoires des surfaces des murs, dépoussiérage ponçage et toutes sujétions de bonne exécution | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 05.02 | F/P Peinture vinylique (satinée) à base de résine acrylique de couleur au choix du maitre de l'ouvrage, exécutée sur murs et plafonds intérieurs, mêmes prescriptions que l'article 05.01 | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 05.03 | F/P de peinture laquée de couleur au choix du maitre de l'ouvrage, exécutée sur murs intérieurs et plafonds des espaces humides, mêmes prescriptions que l'article 05.01 | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 05.04 | F/P de peinture à l'huile de couleur au choix du maitre de l'ouvrage pour menuiserie en bois, exécuté en 2 couches après 2 couches d'imprégnation à base d'huile de lin, mêmes prescriptions que l'article 05.01 | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 05.05 | F/P de peinture glycérophtalique de couleur au choix du maitre de l'ouvrage, exécutée sur ferronnerie après deux couches de protection de peinture antirouille, mêmes prescriptions que l'article 05.01 | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
|  | 06: TRAVAUX DE MENUISERIE/VITRERIE |  |  |  |
| 06.01 | Fourniture, pose de fenêtres en profilés en aluminium de couleur au choix du maitre de l'ouvrage avec double vitrage en verre trempé (un verre clair intérieur de 4+4 mm, un vide de 6 mm et un verre réfléchissant extérieur de 6 mm), ouvrants à la française à deux ventaux, y compris pose, quincaillerie, serrurerie, scellement dans maçonnerie ou béton et toutes sujétions de réglage et d’ajustage et de mise en œuvre et de bonne exécution. le tout prêt à fonctionner notice du fournisseur authentifiée, respect des normes relatives à la menuiserie métallique, normes relatives aux performances (air-eau-vent) et acoustique, normes et homologation relatives aux performances thermiques ainsi que la certification émise par un organisme reconnu des produits verriers, le traitement de surface par thermo laquage. |  |  |  |
|  | Dimension: 2,70 x 0,90 m | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
|  | Dimension: 1,80 x 0,90 m | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
|  | Dimension: 2,10 x 2,60 m | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
|  | Dimension: 1,00 x 2,00 m | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
|  | Dimension: 1,2 x 1,00 m | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
|  | Dimension: 1,2 x 2,70 m | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
|  | Dimension: 1,2 x 0,70 m | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 06.02 | F/P de portes vitrées en profilés d'aluminium avec simple vitrage translucide (selon les plans fournis par le BET), mêmes prescriptions que l'article 06.01 |  |  |  |
|  | a/ Dimensions 90 x 220 cm | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
|  | b/ Dimensions 120 x 220 cm | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 06.03 | Travaux de réfection et de rénovation des portes en bois et des portes métalliques, les travaux porteront sur le décapage des peintures, le traitement des surfaces, le remplacement des chambranles, y compris quincaillerie et toutes sujétions de mise en œuvre | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 06.04 | F/P de portes pleines à un ventail en bois rouge traité de premier choix, y compris chambranles, quincaillerie et toutes sujétions de mise en œuvre |  |  |  |
|  | a) Dimensions 94 x 220 cm | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
|  | b) Dimensions 84 x 220 cm | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 06.05 | F/P de portes double ventaux en bois rouge traité de premier choix, de 1,30 x 3,00 m, mêmes prescriptions que l'article 06.04 | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 06.06 | F/P de portes métallique à un ventail de 1,00 x 2,20 m, réalisées en profilés et panneaux métalliques, y compris scellement, traitement antirouille, quincaillerie et toutes sujétions de mise en œuvre | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 06.07 | F/P de portes métalliques à double ventaux de 1,60 x 2,20 m, mêmes prescriptions que l'article 06. 6 | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 06.08 | Travaux de réparation de la rampes d'escalier par le remplacement des montants métalliques dégradés déjà déposés, y compris scellement, aplomb, brossage, peinture antirouille en 2 couches, couche de peinture de finition, nettoyage et toute sujétion de bonne exécution. | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 06.09 | F/P d'une main courante en bois rouge pour rampe d'escalier traitée à l'huile de lin sur deux couches, y compris fixation et toute sujétion de bonne exécution. | ML |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : _________________________ |  |  |  |
| 06.10 | F/P de briques de verre type "Nevada" hourdées au mortier de ciment dosé à 250 kg/m3 et armées de barres d'acier de Ø 6 mm au niveau des joints, y compris toute sujétion de bonne exécution | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
|  | 07: ÉLÉMENTS DÉCORATIFS ET ORNEMENTATIONS |  |  |  |
| 07.01 | Travaux de réfection et de réparation des corniches en façade, similaires à l'existant, selon détails du maître de l’œuvre y compris toute sujétion d’exécution | ML |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : _________________________ |  |  |  |
| 07.02 | Travaux de réfection et de réparation des moulures en façade, similaires à l'existant, selon détails du maître de l’œuvre y compris toute sujétion d’exécution | ML |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : _________________________ |  |  |  |
| 07.03 | Travaux de réparation et de remplacement de panneaux décoratifs en mosaïque sur murs de façade, selon le modèle existant, y compris toute sujétion d’exécution | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 07.04 | F/P de balustrades en Béton armé selon le modèle existant après validation par le BET, y compris toute sujétion de bonne exécution | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 07.05 | Travaux de nettoyage et de gommage de la mignonette en soubassement à l'intérieur, y compris nettoyage avec un produit détergeant et outils adéquats et approprié avec toute sujétion de bonne exécution | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 07.06 | F/P de revêtement mural en soubassement en mignonette sur les enduits traités, y compris toute sujétion de bonne exécution | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
|  | 08: TRAVAUX DE TOITURE |  |  |  |
| 08.01 | Travaux de réparation et de rénovation des éléments de la charpente en bois par le ponçage, décapage, traitement par imprégnation d'une peinture type Lasure nature, y compris toutes sujétions de bonne exécution | ML |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : _________________________ |  |  |  |
| 08.02 | F/P de lambris en bordure de toit en protection des solives, réalisé en lamelles en PVC maintenues par des cornières en PVC, y compris toutes sujétions de bonne exécution | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
| 08.03 | Travaux de réparation et de rénovation des chéneaux par le remplacement des éléments défectueux identiques à ceux existants après validation par le BET, y compris toutes sujétions de bonne exécution | ML |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : _________________________ |  |  |  |
| 08.04 | F/P de tuiles en terre cuite en remplacement des pièces défectueuses maintenues aux liteaux selon le système existant, y compris toutes sujétions de bonne exécution | M² |  |  |
|  | Le Mètre carré : ____________________________ |  |  |  |
|  | 09: ASSAINISSEMENT/ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES |  |  |  |
| 09.01 | F/P de conduites d'évacuation des eaux pluviales en PVC PN 4 de diamètre Ø 110 fixées à toutes hauteurs , y compris colliers, coudes et toute sujétion de bonne exécution | ML |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : _________________________ |  |  |  |
| 09.02 | Travaux de mise en place de solins de protection de l'étanchéité des trottoirs, réalisés aux pieds des murs par une peinture bitumineuse sur 3 couches et une hauteur de 30 cm, y compris toute sujétion de bonne exécution | ML |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : _________________________ |  |  |  |
| 09.03 | Nettoyage et curage des regards obstrués ainsi que toutes sujétions de bonne exécution des travaux (les débris évacués doivent être mis dans des sacs et évacué à la décharge). | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 09.04 | F/P d'avaloirs pour assainissement extérieur réalisé en fonte avec un regard en béton armé avec grille de protection en fonte de dimension 0,60 x 0,60 x 1,20 m, y compris toute sujétion de bonne exécution | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 09.05 | F/P de regards de visite avec tampon, implantés aux abords immédiats des bâtiments, réalisé en béton armé dosé a 350 kg/m3, la prestation comprend le coffrage en bois, le ferraillage (selon les plans fournis par le BET), décoffrage, y compris toutes sujétions de bonne exécution, de dimensions : |  |  |  |
|  | A: 80 x 80 x 80 (ép. Voile=15 cm) | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
|  | B: 100 x 100 x 90 (ép. Voile=15 cm) | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
|  | C: 120 x 120 x 100 (ép. Voile=15 cm) | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
|  | 10: TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |
| 10.01 | F/P de cuvettes à l’anglaise en porcelaine émaillée avec chasses d'eau, couvercles en plastique, douchettes, y compris toute sujétion de bonne exécution. | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 10.02 | F/P de canalisation d'évacuation des eaux usées et vannes en PVC de diamètre Ø 110, PN 4, y compris coudes, raccordement, fixation avec colliers et peinture de finition et toute sujétion d'installation. | ML |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : _________________________ |  |  |  |
| 10.03 | F/P de lave-mains en porcelaine vitrifiée de couleur blanche y compris siphon, robinet mélangeur, tablette en porcelaine vitrifiée, miroir "glace" et bouchon d'égorgement et toutes sujétions de bonne exécution. | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 10.04 | F/P de canalisation d'évacuation des eaux usées en PVC de diamètre Ø 40, , y compris coudes, raccordement, fixation avec colliers et peinture de finition et toute sujétion d'installation. | ML |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : _________________________ |  |  |  |
| 10.05 | F/P de canalisation d'alimentation d'eau en cuivre 10/12, y compris coudes, raccordement, peinture de finition, fixation avec colliers et toute sujétion de bonne installation. | Ml |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : _________________________ |  |  |  |
| 10.06 | F/P de siphons de sol avec sortie latérale en PVC blanc de 120 x 120 mm, y compris raccordement et toute sujétion de bonne exécution | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
|  | 11: TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ/ÉCLAIRAGE |  |  |  |
| 11.01 | F/P de tableau général de distribution et de protection -Tableau principal RDC 114,415kw 217A380/220V constitué de coffret métallique 1000 x 700x 250 avec porte a | ENS |  |  |
|  | -01 jeu de barre |  |  |  |
|  | -01 Disjoncteur de tête magnéto thermique tête 250A 380/220v. |  |  |  |
|  | -02 Disjoncteurs de départ 45A220v magnéto thermique |  |  |  |
|  | -06 Disjoncteurs de départ 45A 380/220v |  |  |  |
|  | -02 disjoncteurs de départ 63A 380/220v |  |  |  |
|  | -04 bornes de départ Ø70mm² |  |  |  |
|  | - 24 Bornes de départ Ø35mm² |  |  |  |
|  | -0,6m fil souple 10mm² |  |  |  |
|  | y compris toute sujétion de bonne installation.(Chaque schéma doit être collé derrière la porte qui lui correspond, les départs doivent être étiquetés) |  |  |  |
|  | L'Ensemble : ______________________________ |  |  |  |
| 11.02 | F/P de tableau secondaire TD1 sous sol 16,720Kw 31A 380/220v constitué de: Coffret métallique 680x480x200, railles oméga avec Porte a fermeture à clefs ou crémone bec de canne | ENS |  |  |
|  | -01 Disjoncteur tête différentielle 45A 380/220v |  |  |  |
|  | -07 Disjoncteurs départ polaire 10A |  |  |  |
|  | -01 Disjoncteur départ bipolaire 16A |  |  |  |
|  | -04 Contacteurs D12 |  |  |  |
|  | -4m de fil souple 25mm² |  |  |  |
|  | -6m fil souple 10mm² |  |  |  |
|  | -20m fil souple 2,5mm² |  |  |  |
|  | -01 Borne de terre 35mm² |  |  |  |
|  | -04 Bornes arrivée |  |  |  |
|  | -44 Bornes départ 16mm² |  |  |  |
|  | y compris colliers de fixation, accessoires nécessaires, et toute sujétion de bonne exécution. |  |  |  |
|  | L'Ensemble : ______________________________ |  |  |  |
| 11.03 | F/P TD2 sous sol 12,020Kw 23A 380/220v constitué de: - Coffret métallique 680x480x200, railles oméga avec Porte a fermeture à clef ou crémone bec de canne composé de: | ENS |  |  |
|  | - 01 Disjoncteur tête différentiel 45A 380/220v |  |  |  |
|  | - 07 Disjoncteurs départ bipolaire 10A |  |  |  |
|  | - 06 Disjoncteurs départ bipolaire 16A |  |  |  |
|  | - 4m fil souple 25mm² |  |  |  |
|  | - 6m fil souple 10mm² |  |  |  |
|  | - 20m fil souple 2,5mm² |  |  |  |
|  | - 01 Borne de terre Ø35mm |  |  |  |
|  | - 01 Borne arrivée Ø35mm |  |  |  |
|  | y compris colliers de fixation, accessoires nécessaires, et toute sujétion de bonne exécution. |  |  |  |
|  | L'Ensemble : ______________________________ |  |  |  |
| 11.04 | F/P Tableau secondaire TD3 15,110Kw 28A 380/220v constitué de: - Coffret métallique 680x480x200, railles oméga avec Porte a fermeture à clef ou crémone bec de canne | ENS |  |  |
|  | -01 Disjoncteur tête différentiel 45A 380/220v |  |  |  |
|  | -09 Disjoncteurs départ bipolaire 10A |  |  |  |
|  | -06 Disjoncteurs départ bipolaire 16A |  |  |  |
|  | -03 télérupteurs |  |  |  |
|  | -4m fil souple 25mm² |  |  |  |
|  | -6m fil souple 10mm² |  |  |  |
|  | -20m fil souple 2,5mm² |  |  |  |
|  | y compris colliers de fixation, accessoires nécessaires, et toute sujétion de bonne exécution. |  |  |  |
|  | L'Ensemble : ______________________________ |  |  |  |
| 11.05 | F/P Tableau secondaire TD4 RDC 12,940Kw 24A 380/220v constitué de: - Coffret métallique 780x480x200, railles oméga avec Porte a fermeture à clef ou crémone bec de canne composé | ENS |  |  |
|  | - 01 Disjoncteur tête différentiel 45A 380/220v |  |  |  |
|  | - 07 Disjoncteurs départ bipolaire 10A |  |  |  |
|  | - 06 Disjoncteurs départ bipolaire 16A |  |  |  |
|  | - 01 télérupteurs |  |  |  |
|  | - 4m fil souple 25mm² |  |  |  |
|  | - 6m fil souple 10mm² |  |  |  |
|  | - 20m fil souple 2,5mm² |  |  |  |
|  | - 01 Borne de terre Ø35mm |  |  |  |
|  | - 04 Bornes arrivée Ø35mm |  |  |  |
|  | - 32 Bornes départ Ø16mm |  |  |  |
|  | y compris colliers de fixation, accessoires nécessaires, et toute sujétion de bonne exécution. |  |  |  |
|  | L'Ensemble : ______________________________ |  |  |  |
| 11.06 | F/P Tableau secondaire TD5 Etage 01 13,990Kw 26A 380/220v constitué de: - Coffret métallique 780x480x200, railles oméga avec Porte a fermeture à clef ou crémone bec de canne | ENS |  |  |
|  | - 01 Disjoncteur tête différentiel 32A 380/220v |  |  |  |
|  | - 08 Disjoncteurs départ bipolaire 10A |  |  |  |
|  | - 08 Disjoncteurs départ bipolaire 16A |  |  |  |
|  | - 01 télérupteurs |  |  |  |
|  | - 4m fil souple 25mm² |  |  |  |
|  | - 6m fil souple 10mm² |  |  |  |
|  | - 20m fil souple 2,5mm² |  |  |  |
|  | - 01 Borne de terre Ø35mm |  |  |  |
|  | - 04 Bornes arrivée Ø35mm |  |  |  |
|  | - 34 Bornes départ Ø16mm |  |  |  |
|  | y compris colliers de fixation, accessoires nécessaires, et toute sujétion de bonne exécution. |  |  |  |
|  | L'Ensemble : ______________________________ |  |  |  |
| 11.07 | F/P Tableau secondaire TD6 RDC 12,250Kw 23A 380/220v constitué de: - Coffret métallique 780x480x200, railles oméga avec Porte a fermeture à clef ou crémone bec de canne composé | ENS |  |  |
|  | -01 Disjoncteur tête différentiel 32A 380/220v |  |  |  |
|  | -05 Disjoncteurs départ bipolaire 10A |  |  |  |
|  | -08 Disjoncteurs départ bipolaire 16A |  |  |  |
|  | -01 télérupteurs |  |  |  |
|  | 4m fil souple 25mm² |  |  |  |
|  | 6m fil souple 10mm² |  |  |  |
|  | 20m fil souple 2,5mm² |  |  |  |
|  | -01 Borne de terre Ø35mm |  |  |  |
|  | -04 Bornes arrivée Ø35mm |  |  |  |
|  | -28 Bornes départ Ø16mm |  |  |  |
|  | y compris colliers de fixation, accessoires nécessaires, et toute sujétion de bonne exécution. |  |  |  |
|  | L'Ensemble : ______________________________ |  |  |  |
| 11.08 | F/P Tableau secondaire TD7 RDC 12,540Kw 23A 380/220v constitué de: - Coffret métallique 780x480x200, railles oméga avec Porte a fermeture à clef ou crémone bec de canne | ENS |  |  |
|  | - 01 Disjoncteur tête différentiel 45A 380/220v |  |  |  |
|  | - 09 Disjoncteurs départ bipolaire 10A |  |  |  |
|  | - 08 Disjoncteurs départ bipolaire 16A |  |  |  |
|  | - 02 télérupteurs |  |  |  |
|  | - 4m fil souple 25mm² |  |  |  |
|  | - 6m fil souple 10mm² |  |  |  |
|  | - 20m fil souple 2,5mm² |  |  |  |
|  | - 01 Borne de terre Ø35mm |  |  |  |
|  | - 04 Bornes arrivée Ø35mm |  |  |  |
|  | - 42 Bornes départ Ø16mm |  |  |  |
|  | y compris colliers de fixation, accessoires nécessaires, et toute sujétion de bonne exécution. |  |  |  |
|  | L'Ensemble : ______________________________ |  |  |  |
| 11.09 | F/P Tableau secondaire TD8 Etage 2 9,90Kw 19A 380/220v constitué de: - Coffret métallique 780x480x200, railles oméga avec Porte a fermeture à clef ou crémone bec de canne composé | ENS |  |  |
|  | - 01 Disjoncteur tête différentiel 32A 380/220v |  |  |  |
|  | - 08 Disjoncteurs départ bipolaire 10A |  |  |  |
|  | - 05 Disjoncteurs départ bipolaire 16A |  |  |  |
|  | - 01 télérupteurs |  |  |  |
|  | - 4m fil souple 25mm² |  |  |  |
|  | - 6m fil souple 10mm² |  |  |  |
|  | - 20m fil souple 2,5mm² |  |  |  |
|  | - 01 Borne de terre Ø35mm |  |  |  |
|  | - 04 Bornes arrivée Ø35mm |  |  |  |
|  | - 28 Bornes départ Ø16mm |  |  |  |
|  | y compris colliers de fixation, accessoires nécessaires, et toute sujétion de bonne exécution. |  |  |  |
|  | L'Ensemble : ______________________________ |  |  |  |
| 11.10 | F/P Tableau de distribution et de protection - Tableau secondaire T4,26kw 19/22v 07 Départs constitué de: | ENS |  |  |
|  | - Coffret multiple encastré, barrette neutre, barrette et portillon |  |  |  |
|  | -01 Disjoncteur différentiel 32A 220v |  |  |  |
|  | -03 Disjoncteurs départ unipolaire 10A |  |  |  |
|  | -03 Disjoncteurs départ unipolaire 16A |  |  |  |
|  | y compris colliers de fixation, accessoires nécessaires, et toute sujétion de bonne exécution. |  |  |  |
|  | L'Ensemble : ______________________________ |  |  |  |
| 11.11 | F/P Tableau secondaire T4, 785kw 22A constitué de: | ENS |  |  |
|  | -Coffret multiple encastré, Barette neutre, barrette et portillon |  |  |  |
|  | - 01 Disjoncteur différentiel 32A 220v |  |  |  |
|  | - 03 Disjoncteurs départ unipolaire 10A |  |  |  |
|  | - 03 Disjoncteurs départ unipolaire 16A |  |  |  |
|  | y compris colliers de fixation, accessoires nécessaires, et toute sujétion de bonne exécution. |  |  |  |
|  | L'Ensemble : ______________________________ |  |  |  |
| 11.12 | F/P de prises de courant encastrées :a-pôles +T 10A et b-2pôles+T 16A | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 11.13 | F/P d'interrupteur simple allumage 10A 250 v | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 11.14 | F/P d'interrupteur double allumage étanche | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 11.15 | F/P d'interrupteur va et vient | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 11.16 | F/P de bouton poussoir | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 11.17 | F/P de plafonnier fluorescent 4x20w avec vasque | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 11.18 | F/P de duo fluorescent 2x40w avec vasque | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 11.19 | F/P de duo fluorescent 2x40w avec lames directrices | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 11.20 | F/P de duo fluorescent 2x20w grillagé | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 11.21 | F/P de duo fluorescent 2x20w avec vasque | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 11.22 | F/P de duo fluorescent 2x20w étanche | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 11.23 | F/P de hublot rond, plafonnier étanche | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 11.24 | F/P de hublot rond, plafonnier à moteur invisible | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 11.25 | F/P de hublot rond, mural à moteur invisible | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 11.26 | F/P de point lumineux, lustre | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 11.27 | F/P de point lumineux, douilles | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 11.28 | F/P de boite de dérivation 100x100 encastrée | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 11.29 | F/P de bloc autonome d'éclairage sécurité:601/2H |  |  |  |
|  | a- indication sortie | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
|  | b- indication flèche | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 11.30 | F/P de conducteurs U500V |  |  |  |
|  | a- 1,5 mm² | ML |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : _________________________ |  |  |  |
|  | b- 2,5 mm² | ML |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : _________________________ |  |  |  |
| 11.31 | F/P de conduits ICD orange |  |  |  |
|  | a-Ø09 mm | ML |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : _________________________ |  |  |  |
|  | b-Ø11 mm | ML |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : _________________________ |  |  |  |
|  | 12: CHAUFFAGE |  |  |  |
| CHAUFFAGE INTÉRIEUR |  |  |  |  |
| 12.01 | F/P d'éléments de radiateur en fonte de puissance 120 Kcal/élément, hauteur de 80 cm y compris fixation, coude, bouchon et peinture : | Élément |  |  |
|  | L'Elément : _________________________ |  |  |  |
| 12.02 | F/P de canalisation d'eau chaude pour chauffage central en PPR y compris peinture antirouille, peinture de finition, fixation, coude, Té et toutes sujétions d'installation : |  |  |  |
|  | * diam. 20 | ML |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : _________________________ |  |  |  |
|  | * diam. 25 | ML |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : _________________________ |  |  |  |
|  | * diam. 32 | ML |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : _________________________ |  |  |  |
|  | * diam. 40 | ML |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : _________________________ |  |  |  |
|  | * diam .50 | ML |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : _________________________ |  |  |  |
|  | * diam. 63 | ML |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : _________________________ |  |  |  |
|  | * diam. 75 | ML |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : _________________________ |  |  |  |
| 12.03 | F/P de vanne d’arrêt ou d’isolement en acier : |  |  |  |
|  | * DN 20 | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
|  | * DN 25 | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
|  | * DN 32 | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
|  | * DN 40 | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
|  | * DN 50 | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
|  | * DN 63 | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
|  | * DN 75 | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
| 12.04 | F/P de purgeur automatique DN 15 | U |  |  |
|  | L'Unité : _________________________________ |  |  |  |
|  | LU ET ACCEPTE PAR: L'ENTREPRISE LE MAÎTRE DEL'OUVRAGE Alger le……….. Alger le……….. LE MAÎTRE D’ŒUVRE Alger le……….. |  |  |  |